|  | # Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЛОГ» (ООО «МЕТРОЛОГ») 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Щербакова, д. 20, к. 1, пом. 64 Испытательная лаборатория ООО «МЕТРОЛОГ» 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 4, лит. А, пом. 11-Н Тел.: +7(812) 324-18-21, E-mail: vladimetr@yandex.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AH53, дата внесения сведений 11.02.2016 г. |
| --- | --- |

| # ПРОТОКОЛ | # № | # В/169 | # от | # 30.05.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| измерения вибрации |  |  |  |  |

| МП | УТВЕРЖДАЮ «; 30; »; мая; 2022; г.. Начальник испытательной лаборатории Бусыгин Д.А. ____________________ |
| --- | --- |

|  | Информация о заказчике (наименование, юридический адрес, фактический адрес): | Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних «Мечта», 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, место нахождения, координаты территории, адрес производственной площадки и т.д.: | Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланцевский центр социального обслуживания несовершеннолетних «Мечта», 188561, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов, д. 5 |
|  | Наименование образца испытаний: | вибрация |
|  | Место измерений: | Рабочие места |
|  | Акт измерений (номер, дата): | В/169 от 24.05.2022 г. |
|  | Цель измерения: | измерения вибрации в производственной (рабочей) среде. |
|  | Нормативные документы, устанавливающие методы измерений: | Общая вибрация в производственной среде: ГОСТ 31319-2006 «Вибрация. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах»; ГОСТ 31191.1-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 31191.2-2004 «Вибрация и удар. Измерение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Вибрация внутри зданий; Локальная вибрация в производственной среде: ГОСТ 31192.1-2004 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 31192.2-2005 «Вибрация. Измерение локальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Часть 2. Требования к проведению измерений на рабочих местах» |
|  | Нормативные документы, устанавливающие допустимые уровни (ПДУ): | Приложение № 11 к Приложению №1 к приказу Минтруда России №33н от 24 января 2014 г. «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», зарегистрировано в Минюсте 21 марта 2014 г., № 31689. |
|  | Сведения о применяемых средствах измерений: | Анализатор шума и вибрации «АССИСТЕНТ» SIV 3RT, заводской номер 006109, свидетельство о поверке № С-СП/11-01-2022/122397166 до 10.01.2023 г. |
|  |  | Виброкалибратор портативный АТ01m, заводской номер 5059, свидетельство о поверке № С-СП/08-12-2021/116354455 до 24.01.2023 |
|  | Условия проведения измерений: | Измерения проводились при типовом технологическом процессе, точки измерения выбраны в местах контакта с вибрирующей поверхностью, в направлениях координатных осей. Условия проведения измерений соответствуют требованиям методик и паспортов средств измерений. |
|  | Приложение к протоколу: | - |
|  | Примечание: | 1. Полученные результаты распространяются только на исследования, указанные в настоящем протоколе. 2. Протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ООО «МЕТРОЛОГ». 3. Протокол составлен в одном экземпляре. |
|  | Представитель, присутствующий при измерениях: | Специалист по охране труда Александрова О.А. |

Результаты измерений:

| № (код) РМ | Наименование рабочего места, рабочей зоны, источника вибрации, фактора | Характер вибрации | Уровень виброускоре-ния, дБ | ПДУ, дБ | Время, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Административно-управленческий аппарат |  |  |  |  |
| 012 | Водитель автомобиля | общая |  |  |  |
|  | Кабина автомобиля |  |  |  | 100 |
|  | Корректированный уровень (ось X) |  | 100 | 112 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Y) |  | 98 | 112 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Z) |  | 97 | 115 |  |
|  | Эквивалентный корректированный уровень: |  |  |  | 100 |
|  | ОСЬ X |  | 100 | 112 |  |
|  | ОСЬ Y |  | 98 | 112 |  |
|  | ОСЬ Z |  | 97 | 115 |  |
| 013 | Водитель автомобиля | общая |  |  |  |
|  | Кабина автомобиля |  |  |  | 100 |
|  | Корректированный уровень (ось X) |  | 99 | 112 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Y) |  | 97 | 112 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Z) |  | 94 | 115 |  |
|  | Эквивалентный корректированный уровень: |  |  |  | 100 |
|  | ОСЬ X |  | 99 | 112 |  |
|  | ОСЬ Y |  | 97 | 112 |  |
|  | ОСЬ Z |  | 94 | 115 |  |
| 014 | Водитель автомобиля | общая |  |  |  |
|  | Кабина автомобиля |  |  |  | 100 |
|  | Корректированный уровень (ось X) |  | 96 | 112 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Y) |  | 96 | 112 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Z) |  | 98 | 115 |  |
|  | Эквивалентный корректированный уровень: |  |  |  | 100 |
|  | ОСЬ X |  | 96 | 112 |  |
|  | ОСЬ Y |  | 96 | 112 |  |
|  | ОСЬ Z |  | 98 | 115 |  |
|  | Административно-управленческий аппарат |  |  |  |  |
| 012 | Водитель автомобиля | локальная |  |  |  |
|  | Кабина автомобиля |  |  |  | 40 |
|  | Корректированный уровень (ось X) |  | 85 | 126 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Y) |  | 83 | 126 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Z) |  | 81 | 126 |  |
|  | Эквивалентный корректированный уровень: |  |  |  | 100 |
|  | ОСЬ X |  | 81 | 126 |  |
|  | ОСЬ Y |  | 79 | 126 |  |
|  | ОСЬ Z |  | 77 | 126 |  |
| 013 | Водитель автомобиля | локальная |  |  |  |
|  | Кабина автомобиля |  |  |  | 40 |
|  | Корректированный уровень (ось X) |  | 83 | 126 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Y) |  | 82 | 126 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Z) |  | 81 | 126 |  |
|  | Эквивалентный корректированный уровень: |  |  |  | 100 |
|  | ОСЬ X |  | 79 | 126 |  |
|  | ОСЬ Y |  | 78 | 126 |  |
|  | ОСЬ Z |  | 77 | 126 |  |
| 014 | Водитель автомобиля | локальная |  |  |  |
|  | Кабина автомобиля |  |  |  | 40 |
|  | Корректированный уровень (ось X) |  | 79 | 126 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Y) |  | 77 | 126 |  |
|  | Корректированный уровень (ось Z) |  | 78 | 126 |  |
|  | Эквивалентный корректированный уровень: |  |  |  | 100 |
|  | ОСЬ X |  | 75 | 126 |  |
|  | ОСЬ Y |  | 73 | 126 |  |
|  | ОСЬ Z |  | 74 | 126 |  |

Примечание:  погрешность (неопределенность) результатов измерений находится в пределах, установленных методикой измерений.

Мнения и толкования:

Полученные результаты не превышают установленные нормы.

| Ответственный за оформление протокола: Эксперт |  | Габриадзе Ю.Ш. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | Ф.И.О. |  | Подпись |

| # ………………… | # Конец протокола | # № | # В/169 | # от 30.05.2022 г. | # ……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |